К обсуждению проекта приказа Минсельхоза РФ в части добычи

тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ

История дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в открытых водах ДВ морей насчитывает более 80 лет. Он был начат Японией в 1920-1930-е гг. по договору с СССР после ограничений, наложенных нашей страной на лов лососей в прибрежных водах. В 1930-1940-е гг. промысел осуществлялся в основном вблизи западной и восточной Камчатки, а также у Курильских островов. В 1950-е гг. он распространился также на открытые воды Тихого океана. После заключения Конвенции «О сохранении запасов анадромных рыб в северной части Тихого океана» в 1992 г., дрифтерный лов лососей за границами ИЭЗ всех стран северотихоокеанского региона был прекращен. С 1993 г. он стал осуществляться в ИЭЗ России по двустороннему российско-японскому соглашению. В последние два десятилетия суммарный вылов российскими и японскими судами здесь варьировал от 13 до 35 тыс. тонн. По прогнозу специалистов ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ОДУ лососей в ИЭЗ РФ в 2016 году установлен в объеме 22,5 тыс. тонн. Это тот объем, который возможен к изъятию без нанесения вреда популяции тихоокеанских лососей при рациональной организации их промысла.

После принятия закона о запрете применения плавных (дрифтерных) сетей при осуществлении промышленного рыболовства анадромных видов рыб во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 208-ФЗ) особую актуальность приобретает разработка альтернативных технологий добычи разреженных скоплений тихоокеанских лососей. Целесообразность таких разработок обусловлена тем, что прекращение промысла тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ может привести к ликвидации уже существующих высококвалифицированных рабочих мест и к снижению экономических показателей для отдельных районов субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке. Кроме того, предприятиям были гарантированы лимиты на добычу тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России до 2020 года.

Некоторые альтернативные технологии добычи разреженных скоплений тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ уже предложены учеными рыбохозяйственных институтов. К ним относится, в частности, лов ставной сетью, позиционируемой с помощью гидродинамического якоря и буй-паруса. Эта технология разработана на основе теоретических и экспериментальных положений промышленного рыболовства с учетом конструктивных особенностей существующих промысловых судов, традиционно задействованных в добыче (вылове) тихоокеанских лососей. Одним из основных концептуальных положений новой технологии является снижение негативного воздействия на живые морские организмы и недопущение последствий, аналогичных тем, которые возникали при использовании дрифтерных сетей на промысле тихоокеанских лососей. Это положение соблюдено уменьшением возможности попадания птиц и млекопитающий в сети (за счет заглубления верхней подборы сети), а также существенным снижением зоны облова сетей (за счет применения гидродинамического якоря и буй-паруса). При этом, с целью минимизации затрат на переоборудование судов, в новой технологии предусмотрено максимальное применение механизации, существующей в настоящее время на судах, используемых на промысле разреженных скоплений тихоокеанских лососей. Внедрение этой технологии позволит сократить экологические риски в результате негативного воздействия на птиц и млекопитающих, ставших одной из причин введения запрета на использование дрифтерных сетей, снизить пресс промысла в морской период на локальные группировки различных видов тихоокеанских лососей, а также обеспечит сохранение прав пользователей на водные биоресурсы в исключительной экономической зоне России до 2020 года, снизив социальную напряженность и предпринимательские риски.

По инициативе рыбохозяйственных институтов (ФГБНУ «ВНИРО», ФГБНУ «КамчатНИРО», ФГБНУ «ТИНРО-Центр») и ДВНПС ставные сети в ряду других орудий лова (тралов, кошельковых неводов, поверхностных ловушек, обкидных сетей, ставных и закидных неводов) предлагалось внести в список разрешенных орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб в территориальном море и ИЭЗ РФ (протокол заседания биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» № 81 от 30 ноября 2015 г.). Однако в проекте приказа Минсельхоза РФ, размещенном 15.02.2016 для обсуждения на сайте http://regulation.gov.ru, к разрешенным орудиям добычи (вылова) анадромных видов рыб в ИЭЗ РФ отнесены только тралы, кошельковые невода и поверхностные ловушки (см. предлагаемую новую редакцию п. 18.21, а). Принятие такой поправки в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна фактически будет означать полное прекращение добычи (вылова) тихоокеанских лососей в ИЭЗ РФ, что объясняется низкой эффективностью добычи разреженных скоплений рыб тралами, кошельковыми неводами и поверхностными ловушками по сравнению с сетями.

Для подтверждения этого тезиса проведем сравнительный анализ эффективности четырех способов добычи разреженных скоплений лососей с судна типа СТР пр. 503: ставной сетью на гидродинамическом якоре, поверхностной ловушкой, тралом и кошельковым неводом. Для однозначности сравнительной оценки приняли длину и высоту ставных сетей и поверхностной ловушки с крыльями равной 4000 х 9 м. В качестве трала рассматривали разноглубинный трал 80/396 м, а кошельковый невод - размером 1200х150 м. Размеры трала и кошелькового невода приняли стандартными для этого типа судна.

Ожидаемый суточный вылов лососей рассчитаем, используя преобразованное выражение Ф.И. Баранова для определения коэффициента уловистости (Баранов Ф.И. Техника промышленного рыболовства. – М.: Пищ. пром-сть, 1960. – 596 с.):

Q=ϕρV0

где φ – коэффициент уловистости орудия лова; ρ – плотность распределения рыб в обловленном объеме воды, шт/м3 или шт/км3; V0 – объем воды, обловленный орудием лова за сутки, м3 или км3. Отметим, что плотность распределения разреженных скоплений анадромных лососей составляет ничтожно малую величину около 1,6*10-7 экз/м3. Эту величину примем в дальнейших расчетах.

Обловленный объем для различных орудий лова рассчитывается по формулам А.И. Трещева (Трещев А.И. Научные основы селективного рыболовства. - М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с.):

V0(сеть,ловушка)=LChСtловvловNЦV0(трал)=LThTtловvловNЦV0(кошелек)=πR02hCNЦ;R0=LC2π

где LC ; hC – длина и высота сети, крыльев ловушки, кошелькового невода, м; LТ ; hТ – горизонтальное и вертикальное раскрытие трала, м; tлов – продолжительность цикла лова, с; vлов – скорость лова, м/с, которая для сетей и поверхностной ловушки равна скорости движения рыб; R0 – радиус окружности, по которой производится замет кошелькового невода, м; NЦ – количество циклов лова в сутки.

Оценку эффективности этих способов лова произведем по критерию условной рентабельности:

R=ДР

где Д - валовый суточный доход (выручка от продаж), руб; Р – суточные производственные расходы, руб.

Доходную и расходную составляющие промысла определим из выражений:

Д=QЦр Р=Сс+Аол

где Q – ожидаемый суточный вылов, кг; Цр – стоимость 1 кг рыбы, руб; Сс - суточная стоимость содержания судна, руб; Аол – суточная амортизация орудия лова, руб.

Результаты расчета сравнительной эффективности добычи лососей ставной сетью, поверхностной ловушкой, тралом и кошельковым неводом приведены в нижеследующей таблице.

| Показатель | Сеть ставная | Ловушка | Трал | Кошелек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная зона облова, м | 4000 | 4000 | 100 | 191 |
| Вертикальная зона облова, м | 9 | 9 | 15 | 150 |
| Скорость лова, м/с | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Продолжительность лова за цикл, с | 86400 | 86400 | 10800 | 10800 |
| Кол-во циклов лова за сутки | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обловленный объем в сутки, км3 | 12,4 | 12,4 | 0,13 | 0,07 |
| Плотность шт/км3 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Кол-во рыб в обловленном объеме, шт | 1990,7 | 1990,7 | 20,7 | 11,0 |
| Коэффициент уловистости | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Условный улов за сутки, шт | 1990,7 | 1990,7 | 20,7 | 11,0 |
| Масса 1 экз. лосося, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Условный улов за сутки, кг | 4976,6 | 4976,6 | 51,84 | 27,502 |
| Стоимость 1 кг лосося, руб | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Суточный доход, тыс.руб | 995,3 | 995,3 | 10,4 | 5,5 |
| Суточный расход, в т.ч. | 398,8 | 593,9 | 345,1 | 473,8 |
| Судно, тыс. руб | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |
| Орудие лова, тыс. руб | 58,3 | 253,4 | 4,6 | 133,3 |
| Условная рентабельность | 2,496 | 1,676 | 0,030 | 0,012 |
| Относительная эффективность | 215 | 144 | 2,6 | 1 |

Данные расчетов указывают на то, что ставная сеть эффективнее поверхностной ловушки в 1,5 раза, трала – в 83 раза и кошелькового невода – в 215 раз. Теперь зададимся вопросом, какой хозяйственник согласится на организацию заведомо нерентабельного промысла? Посылать суда в море с целью цедить воду?

Вывод. Проект приказа Минсельхоза РФ в части орудий добычи (вылова) анадромных видов рыб в ИЭЗ РФ подготовлен без должного обоснования и требует дополнительного внесения ставных сетей в список разрешенных орудий лова.